# Пеленгование источника звука круговой решёткой АВП

# 1 Краткие теоретические сведения

Три акустических векторных приёмника (АВП) расположены равномерно на окружности радиуса R. Каждый АВП имеет канал давления y₀ и два ортогональных векторных канала y₁, y₂. Азимут источника отсчитывается от положительного направления оси x против часовой стрелки.

|  | γm=2π(m−1)M | (1) |
| --- | --- | --- |

|  | τm=Rccos(φ0−γm) | (2) |
| --- | --- | --- |

В модели сигнал на каждом приёмнике представляет собой гармонику с независимым белым гауссовским шумом в каждом канале. Вектор наблюдений содержит 3M каналов. При низкочастотном приближении используется направляющий вектор, составленный из повторяющихся троек [1, cos φ, sin φ].

|  | P(t−τm)=Asin(2πf(t−τm)) | (3) |
| --- | --- | --- |

|  | a(φ)=[1,cosφ,sinφ,…]T | (4) |
| --- | --- | --- |

|  | W=XXTN | (5) |
| --- | --- | --- |

|  | EБ(φ)=aT(φ)Wa(φ) | (6) |
| --- | --- | --- |

|  | EК(φ)=1aT(φ)W−1a(φ) | (7) |
| --- | --- | --- |

Оценка азимута для каждого метода определяется положением максимума спектра. На рисунках спектры разделены на собственный максимум; это меняет только масштаб по вертикали. Отношение С/Ш в коде определено как A²/σ², где σ — среднеквадратическое отклонение шума.

# 2 Параметры моделирования

M = 3; R = 1.7163 м; c = 343.26 м/с; f = 10 Гц; A = 1; φ₀ = π/4 рад (45°); частота дискретизации 8800 Гц; N = 10000; С/Ш = 2; λ/(2R) = 10. Для воспроизводимости задано зерно генератора 20261019.

Геометрия круговой решётки и истинный азимут показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 — Расположение трёх АВП и направление на источник

# 3 Результаты моделирования

На рисунке 2 показан зашумлённый входной сигнал канала давления первого АВП в сравнении с сигналом без шума.

Рисунок 2 — Входной сигнал первого АВП с шумом и без шума

На рисунке 3 приведён нормированный энергетический спектр Бартлетта. Пунктирная линия обозначает истинный азимут, чёрная точка — положение максимума спектра.

Рисунок 3 — Нормированный спектр Бартлетта

На рисунке 4 приведён нормированный энергетический спектр Кейпона с теми же обозначениями углов.

Рисунок 4 — Нормированный спектр Кейпона

# 4 Выводы