# ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСА ЛОРЕНЦА

Параметры: M = 3 АВП; R = 1,7163 м; c = 343,26 м/с; fₛ = 8800 Гц; N = 10000; τ = 0,05 с; истинный азимут φ₀ = 45°. Синусоида сравнения: амплитуда 1 Па, частота 10 Гц.

## 1 Отношение сигнал/шум

Отношение SNR задаётся через энергию сигнала и математическое ожидание энергии шума на одном интервале наблюдения:

SNR=Es(T)𝔼[En(T)]=0TP2(t)dtTσ2

Здесь σ² — дисперсия гауссовских шумовых отсчётов. Для принятого расчёта методом трапеций средняя энергия шума равна Tσ². Длительность записи определяется первым и последним отсчётами:

T=N−1fs=1,13625 с

Интегрируем от 0 до T, поскольку алгоритм обрабатывает только эту запись. Хвосты импульса вне окна в расчёт SNR не входят. Уровень шума задаётся по фактической энергии в окне:

σ=Es(T)TSNR

## 2 Импульс и положение его центра

P(t)=Aττ2+(t−tc)2,tc=T2

В расчёте A = 1 Па·с, поэтому высота пика A/τ = 20 Па. Параметр τ — половина ширины на половине максимума; полная ширина равна 0,1 с. Центр tс = 0,568125 с.

Положение T/2 даёт одинаковый запас до границ окна. Для симметричного импульса, убывающего от центра, оно максимизирует энергию в записи. При заданных параметрах в окно попадает 99,9713 % полной энергии. На m-м АВП сигнал P(t − dₘ) имеет центр tс + dₘ, где dₘ — задержка распространения.

Рисунок 1 — Импульс Лоренца с центром T/2

## 3 Спектр импульса

Для преобразования Фурье по частоте f в герцах:

P~(f)=−∞∞P(t)e−i2πftdt

Спектр полной импульсной формы и его модуль равны:

P~∞(f)=πAe−2πτ|f|e−i2πftc

|P~∞(f)|=π|A|e−2πτ|f|

Сдвиг центра меняет фазу, сохраняя модуль спектра полной формы. Максимум расположен при f = 0; с ростом |f| спектр экспоненциально убывает.

Рисунок 2 — Модуль спектра: ДПФ записи и аналитическая форма

ДПФ нормирована множителем 1/fₛ. Отличие около нуля вызвано конечным окном: ДПФ даёт 2,9660 Па·с, а полная форма — πA ≈ 3,1416 Па·с.

## 4 Оценка азимута и сравнение с синусоидой

Методы Бартлетта и Кейпона сравнивались при одинаковом энергетическом SNR, одной решётке и одной записи. Для каждого сигнала шум нормировался по его энергии. На каждую точку SNR выполнено 100 реализаций; seed = 10.

Точность характеризуется корнем средней квадратичной ошибки:

RMSE=1Kk=1Kεk2,K=100

Здесь εₖ — круговая разность оценки и истинного азимута. В таблице приведены оценка для одной реализации при SNR = 2 и RMSE по 100 реализациям при том же SNR.

| Сигнал | Метод | Оценка, град. | RMSE, град. |
| --- | --- | --- | --- |
| Лоренц | Бартлетт | 44,9212 | 0,2400 |
| Лоренц | Кейпон | 44,9212 | 0,2403 |
| Синусоида | Бартлетт | 45,2077 | 0,2558 |
| Синусоида | Кейпон | 45,2077 | 0,2577 |

Рисунок 3 — Ошибка оценки азимута в зависимости от SNR

С ростом SNR ошибки в целом уменьшаются. При SNR = 2 RMSE составляет около 0,24° для импульса и 0,26° для синусоиды. Точность методов близка. Небольшая разница между сигналами в этой выборке не доказывает устойчивого преимущества импульса.