ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ В КРУГОВОЙ АВП

Исследуется разность времени прихода звуковой волны в центр круговой решётки и на её датчики. Рассмотрены два случая: когда дальность от источника излучения до датчика меньше, чем дальность до центра и наоборот. В данном геометрическом представлении , считается что D ≫ R;  D – расстояние от источника до датчика; R – радиус решётки.

Рассмотрим первый случай, когда расстояние до центра больше чем расстояние до датчика:

Пусть O – центр круговой решётки, B – датчик, А – источник звука, OB – радиус решетки, c – постоянная скорость звука, γ – угол направленный на датчик, θ – угол направленный на источник. Оба угла ориентированы относительно оси X. BH – перпендикуляр опущенный на направление распространения.   Данная конфигурация представлена на рисунке 1

Рисунок 1 – Первая конфигурация

Фронт звуковой волны распространяется перпендикулярно вектору распространения самой звуковой волны. Пусть за время t1 звуковая волна достигает датчика B, а за время t2 –  центра O. Тогда расстояния, которые прошла звуковая волна равны соответственно. c∙t1 и c∙t2.

Разницу прихода можно выразит как:

OH= c∙t1- c∙t2=c∙τ#1

Рассмотрим ∆ ABO.  Катет OH прямоугольного ∆ BOH равен R∙cosα . Используя равенство (1) получаем уравнение следующего вида:

τ∙с=R∙cosα#2

Угол α представляется разностью углов:

α=γ-θ#3

Тогда:

τ∙с=R∙cosγ-θ#4

Итоговое выражение для задержки:

τ=R∙cosγ-θс#5

Рассмотрим второй случай, когда AB>AO. В данной конфигурации = ∠ OAB обозначим как β. Данная конфигурация представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Вторая конфигурация

Рассмотрим ∆ ABO . Обозначим ∠ AOB как φ  и выразим этот угол через α и β:

φ= 180о-α-β#6

Из приближения следует, что источник A расположен очень далеко относительно центра решётки, тогда:

β→0#7

φ= 180о-α#8

Из (8) следует, что звуковая волна приходит на центр и датчик под одинаковыми углами. Рассмотри отдельно геометрию приходов:

Рисунок 3 – Геометрия приходов при условии параллельности

∠ A1OB=180o- α#9

Выразив ∠ XOB как 360о-γ получаем итоговое выражение для связи всех  углов:

180o- α=360о-γ+θ#10

Выразим α:

α= θ-γ#11

Используем равенство (4), полученное для первой конфигурации:

τ=R∙cosθ-γс#12

Косинус является четной функцией, тогда

cosθ-γ= cosγ-θ#13

Получаем выражение, которое равно выражению (4):

τ=R∙cosγ-θс#14

Таким образом, используя приближение D ≫ R было дозаняло, что существует единая формула задержки до датчика, которая не зависит от его расположения.