ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСА ЛОРЕНЦА

1 Отношение сигнал/шум

Отношение SNR задаётся через энергию сигнала и математическое ожидание энергии шума на одном интервале наблюдения 0,T

SNR=EsTEEnT=0TP2tdtTσ2#1

Здесь σ² — дисперсия АЬГШ.

Окно наблюдения в математической модели составляет при заданных параметрах моделирования:

T=N-1fs=1,13625 с#2

Хвосты импульса вне окна в расчёт SNR не входят.

СКО шума рассчитывается по формуле:

σ=Es(T)TSNR#3

2 Импульс и положение его центра

Импульс Лоренца задается следующим выражением:

Pt=Aττ2+(t-tc)2#4

tc=T2#5

где tc -  центр импульса Лоренца, T – длительность моделирования;

Центральное положение T/2 выбрано из соображений получения одинакового запаса до границ окна. Для симметричного импульса, убывающего от центра, оно максимизирует энергию в записи. При заданных параметрах в окно попадает 99,9713 % полной энергии. Смоделированный импульс изображен на рисунке 1

Рисунок 1 — Импульс Лоренца с центром T/2

На рисунке 2 представлена аддитивная смесь сигнала и белого нормального шума  с отношением сигнал/шум равным 2.

Рисунок 2 – Зашумленный импульс

4 Пространственные спектры Бартлетта и Кейпона

Для импульсного сигнала рассчитаны пространственные спектры двух методов на одной матрице наблюдений. Параметры: M = 3, R = 1,716 м, SNR = 2, истинный азимут 45°, seed = 10. Проверяется 6283 значений азимута.

EBAR(φ)=aT(φ)Wa(φ),ECAP(φ)=1aT(φ)W-1a(φ)#8

Оценка определяется по максимуму соответствующего спектра: Бартлетт — 44,921°, Кейпон — 44,921°. Эти результаты относятся к одной реализации шума; дисперсия оценивается отдельно по серии реализаций.

Рисунок 4 — Пространственные спектры Бартлетта (слева) и Кейпона (справа)

5 Дисперсия ошибки в зависимости от параметров

Все последующие результаты получены только для импульса Лоренца при τ = 0,05 с. На каждую точку выполнено K = 100 реализаций шума. Для каждой точки генератор инициализируется seed = 10; оба метода обрабатывают одни и те же наблюдения. Меняется только указанный на оси параметр, остальные параметры сохраняют базовые значения.

εk=wrap[-π,π)(φ^k-φ0),sε2=1K-1k=1K(εk-ε)2#9

Дисперсия на всех графиках выражена в квадратных градусах (град²), а не в градусах. Ошибки первоначально вычисляются в радианах, затем дисперсия переводится по формуле:

sε,град2=sε,рад2(180π)2#10

5.1 Зависимость от истинного азимута

Истинный азимут изменяется от 0 до 350° с шагом 10°. При переходе через 0° ошибка приводится к интервалу [−180°, 180°).

Рисунок 5 — Дисперсия ошибки оценки азимута в зависимости от азимута источника, град²

5.2 Зависимость от отношения сигнал/шум

SNR изменяется от 0,1 до 1 в линейной шкале. Шум нормируется по энергии импульса на интервале наблюдения, как указано в разделе 1.

Рисунок 6 — Дисперсия ошибки оценки азимута в зависимости от отношения сигнал/шум, град²

5.3 Зависимость от радиуса решётки

Радиус решётки изменяется от 1 до 10 м. Задержки сигналов пересчитываются для каждого радиуса; форма импульса и длительность τ сохраняются. Используется направляющий вектор из исходной модели, без компенсации междатчиковых задержек.

Рисунок 7 — Дисперсия ошибки оценки азимута в зависимости от радиуса решётки, град²

5.4 Зависимость от количества датчиков

Количество датчиков принимает значения 1, 5, 7, 10, 12, 15, 17 и 20. Радиус, SNR и длительность импульса сохраняются. Размер матрицы наблюдений составляет 3M × N.

Рисунок 8 — Дисперсия ошибки оценки азимута в зависимости от количества датчиков, град²