# ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ ШУМ НА КОНЕЧНОМ ИНТЕРВАЛЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Дополнение к документу info.docx

В этом дополнении отношение сигнал/шум определяется через энергии сигнала и шума, накопленные на фактически наблюдаемом интервале. Для импульса вводится доля ν: она показывает, какая часть полной энергии импульса попадает в это окно. Такое определение согласуется с конечной временной сеткой программы и позволяет явно учесть положение центра импульса и задержки датчиков.

## Интервал наблюдения в программе

В конфигурации задаются частота дискретизации fₛ = 8800 Гц и число отсчётов N = 10000. Временной вектор начинается с нуля и содержит N отсчётов с шагом Δt. Поэтому последний отсчёт расположен в момент T, а длительность интервала равна разности времён последнего и первого отсчётов.

Δt = 1 / fₛ,    tₙ = nΔt,    n = 0, 1, …, N − 1	(1)

T = (N − 1)Δt = (N − 1) / fₛ = 9999 / 8800 = 1,13625 с	(2)

Таким образом, в программе интервал наблюдения составляет [0; T], где T = 1,13625 с. Вычитание единицы в формуле длительности важно: N отсчётов образуют N − 1 промежутков между первым и последним отсчётами.

Параметр center_pulse равен половине длительности окна. Опорная форма импульса симметрична относительно этого момента, поэтому до обеих границ окна остаётся одинаковый временной запас.

tc = center_pulse = T / 2 = 0,568125 с	(3)

P(u) = Aτ / [τ² + (u − tc)²]	(4)

Здесь τ — параметр ширины импульса: для заданной формы сигнал убывает плавно и не обрывается на конечных границах. В функции формирования канальных сигналов временной вектор сдвигается на задержку τₘ. Поэтому пик канального импульса в исходной временной координате находится в t_c + τₘ.

Pₘ(t) = P(t − τₘ),    tc,ₘ = T / 2 + τₘ	(5)

## Доля энергии импульса в окне наблюдения

Энергия конечного импульса в окне [a; b] обозначается E(a, b). Введём долю ν(a, b): это отношение энергии, зарегистрированной в окне, к полной энергии той же импульсной формы на всей временной оси. Переменная x отсчитывается от центра импульса: x = u − t_c.

E(a, b) = abP²(u) du	(6)

E∞ = A²τ² −∞∞1 / (τ² + x²)² dx	(7)

Для вычисления интеграла используется первообразная.

F(x) = x / [2τ²(x² + τ²)] + arctan(x / τ) / (2τ³)	(8)

F′(x) = 1 / (x² + τ²)²	(9)

В полной энергии пределы после замены переменной стремятся к −∞ и +∞. В первообразной рациональная часть на этих пределах обращается в ноль, а разность значений арктангенса равна π.

E∞ = A²τ² [F(x)]₋∞^∞ = A²τ² · π / (2τ³) = πA² / (2τ)	(10)

Для конечного окна после замены x = u − t_c границы интегрирования становятся x₁ и x₂.

x₁ = a − tc,    x₂ = b − tc	(11)

E(a, b) = A²τ² x₁x₂1 / (τ² + x²)² dx = A²τ² [F(x₂) − F(x₁)]	(12)

Доля энергии получается делением конечной энергии на полную. После подстановки F(x) и сокращения множителей A²τ² выражение зависит только от границ окна относительно центра и от параметра ширины τ.

ν(a, b; tc, τ) = E(a, b) / E∞	(13)

Для компактной записи обозначим два безразмерных слагаемых:

Δθ = arctan(x₂ / τ) − arctan(x₁ / τ)	(14)

Δr = x₂ / (x₂² + τ²) − x₁ / (x₁² + τ²)	(15)

ν(a, b; tc, τ) = (Δθ + τΔr) / π	(16)

Для опорного сигнала окно равно [0; T], а центр импульса находится в T/2. Тогда x₁ = −T/2 и x₂ = T/2; нечётные слагаемые на симметричных границах объединяются.

ν(T, τ) = (2 / π) [arctan(T / (2τ)) + (τT / 2) / ((T / 2)² + τ²)]	(17)

При заданных в конфигурации T = 1,13625 с и τ = 0,01 с для опорного канала без задержки получается ν ≈ 0,9999977: в окно попадает практически вся энергия импульса.

Центр T/2 выбран не только для симметрии записи. Для фиксированного окна он максимизирует энергию, попадающую в окно: если центр сдвинуть к одной границе, часть импульса с этой стороны будет потеряна сильнее, чем с противоположной стороны. Это видно из производной.

G(x) = A²τ² / (τ² + x²)²,    dE(T, tc) / d(tc) = G(tc) − G(T − tc)	(18)

Функция G убывает с ростом расстояния от центра. Поэтому производная положительна при t_c < T/2 и отрицательна при t_c > T/2; максимум достигается при t_c = T/2. Для канала с задержкой программа интегрирует сигнал по сдвинутому временному вектору. В координате опорного импульса границы такого окна равны −τₘ и T − τₘ.

νₘ(T) = ν(−τₘ, T − τₘ; T / 2, τ)	(19)

Следовательно, ν относится к выбранному окну и конкретному положению импульса. В коде энергия канала вычисляется непосредственно по отсчётам на этом сдвинутом окне. Если энергия берётся из аналитической формулы для всей временной оси, для перехода к окну её нужно умножить на соответствующую ν.

## Определение отношения сигнал шум

Обозначим через Eₛ(T) энергию полезного сигнала, а через Eₙ(T) — энергию шума на том же интервале [0; T]. Для конкретной реализации шумовая энергия случайна. Поэтому заданное в программе значение SNR калибруется по её математическому ожиданию.

SNRT = Eₛ(T) / 𝔼[Eₙ(T)]	(20)

В каждом канале шум имеет нулевое среднее и дисперсию σ². Средняя энергия шума на интервале длительности T равна интегралу его дисперсии по этому интервалу.

𝔼[Eₙ(T)] = 0T𝔼[n²(t)] dt = Tσ²	(21)

SNRT = Eₛ(T) / (Tσ²)	(22)

Решая это выражение относительно дисперсии и среднеквадратического уровня шума, получаем:

σ² = Eₛ(T) / (T · SNRT),    σ = √[Eₛ(T) / (T · SNRT)]	(23)

Именно эта зависимость записана в calculate_noise_level: программа передаёт туда энергию импульса, целевой SNR и duration_all = T, после чего генерирует независимые гауссовы отсчёты с дисперсией σ². Энергия сигнала относится к опорному импульсу; в каналах с проекционными множителями cos φ и sin φ амплитуды умножаются на эти величины, а энергии полезных составляющих — соответственно на cos²φ и sin²φ.

## Соответствие дискретному расчёту

В программе энергия вычисляется методом трапеций по временным отсчётам. Для равномерного шага эта формула имеет следующий вид:

Eₛ(T) ≈ Δt [p₀² / 2 + Σₖ₌₁ᴺ⁻² pₖ² + pN − 1² / 2]	(24)

Для независимых шумовых отсчётов с одинаковой дисперсией сумма весов трапеций равна N − 1. Поэтому средняя шумовая энергия в дискретном расчёте точно соответствует Tσ² при T = (N − 1)Δt.

𝔼[Eₙ(T)] = Δt [1/2 + (N − 2) + 1/2] σ² = (N − 1)Δtσ² = Tσ²	(25)

Таким образом, calculate_energy численно получает уже оконную энергию Eₛ(T), а calculate_noise_level задаёт уровень шума из отношения Eₛ(T)/(Tσ²). Дополнительно умножать эту численно рассчитанную энергию на ν не нужно: это повторно учло бы обрезание импульса окном. Множитель ν требуется, когда исходной величиной служит аналитическая полная энергия E∞.

## Почему выбрано энергетическое отношение

Импульс является нестационарным сигналом: его мгновенная амплитуда заметно меняется во времени, а измерительный алгоритм располагает только конечной записью. Отношение энергий на одном интервале учитывает одновременно форму импульса, длительность записи и долю ν, которая действительно попала в наблюдение. Оно безразмерно и непосредственно связано с дисперсией генерируемого шума.

Отношение средних мощностей на том же самом интервале не является здесь другим выбором: после деления обеих энергий на одинаковое T оно даёт то же значение SNR. Пиковое отношение амплитуд, напротив, описывает только локальный максимум и не учитывает энергию хвоста импульса, попавшего в запись. Отношение амплитуд также требует дополнительного перехода к квадрату и учёта временного интервала. Децибельная форма — лишь другая шкала записи того же отношения.

SNRT = [Eₛ(T) / T] / [𝔼[Eₙ(T)] / T],    SNR (dB) = 10 log₁₀(SNRT)	(26)